51单片机综合计时与温度监测系统设计说明书

1. 方案论证与设计

1.1 系统总体设计方案

本设计采用 STC89C52/AT89C52 系列单片机作为主控制器，采用“中断驱动+主循环轮询”的软件架构。系统旨在实现一个多功能仪表，具备以下核心功能：

高精度秒表：支持启动、暂停、复位及时间微调。

环境监测：实时采集环境温度。

数据存储：掉电保存关键数据（温度记录）。

远程通信：通过 UART 串口与上位机交互数据及指令。

1.2 硬件模块选型与论证

主控模块：选用 51 系列单片机，因其 I/O 口丰富且易于控制定时器中断，满足多任务处理需求。

显示模块：采用 8 位共阴/共阳数码管 进行动态扫描显示。相比 LCD，数码管在低光环境下可视性更好，且成本低廉。通过 Nixie.c 实现了动态扫描驱动。

温度传感器：选用 DS18B20 数字温度传感器。相比模拟热敏电阻，它抗干扰能力强，直接输出数字信号，单总线协议节省 I/O 资源。

数据存储：选用 AT24C02 EEPROM。它使用 I2C 协议，容量足够存储系统状态或历史数据，且具备掉电不丢失特性，用于在复位时保存当前温度值。

交互模块：4 个独立按键用于人机交互；无源蜂鸣器用于状态提示（如倒计时结束或报警）。

2. 程序设计

2.1 软件架构

系统软件采用模块化设计，主程序文件 main.c 负责业务逻辑调度，各外设驱动（DS18B20, I2C, UART, Key, Nixie）封装在独立文件中。

后台（中断层）：Timer0 负责 1ms 时间基准，驱动数码管刷新、按键扫描和秒表计时；UART 中断负责接收上位机指令。

前台（主循环）：负责处理按键事件、读取温度、更新显示缓存以及串口数据发送。

2.2 关键功能模块实现

2.2.1 秒表计时与逻辑

计时原理：利用定时器 0 (Timer0) 每 1ms 产生一次中断。在中断服务函数中，累计 1000 次即为 1 秒，进而更新 Sec、Min、Hour 变量。

按键控制：

K1：翻转 RunFlag 标志位，控制计时的启动与停止。

K2：清零时间，同时将当前温度写入 AT24C02 的地址 0 和 1。

K3/K4：用于调整时间（K3 切换位选，K4 增加数值）。

2.2.2 温度采集与时序保护

DS18B20 对时序要求极高。在 main.c 中，为了防止定时器中断打断单总线通信导致读数错误，程序在读取温度前执行了 EA = 0 关闭总中断，读取完成后执行 EA = 1 恢复中断。这是一个关键的稳健性设计。

2.2.3 串口通信与资源互斥

系统每秒向 PC 发送一次格式为 HH:MM:SS --> XX.XXC 的数据。

冲突解决：由于 P3.0/P3.1 端口通常复用为按键和串口，程序中引入了 UART_Busy 标志位。当串口正在发送数据时，定时器中断中的按键扫描函数会被挂起，防止引脚电平冲突导致误判。

指令解析：串口接收中断处理 'S' (Stop) 和 'R' (Run) 指令，实现了远程控制计时器的启停。

3. 调试及性能分析

3.1 调试步骤

显示驱动测试：首先调试 Nixie.c，确保数码管能静态显示数字，随后开启 Timer0 测试动态扫描，调整扫描频率消除闪烁。

传感器时序调试：单独测试 DS18B20。初期可能出现读数为 85.0（默认值）或 0.0 的情况，通过增加 EA=0 保护时序后解决。

按键消抖：采用 20ms 的定时中断扫描法，有效滤除了机械抖动，且不阻塞主循环。

通信联调：使用串口助手发送 'S' 和 'R'，观察单片机反馈及运行状态，验证波特率 9600 的准确性。

3.2 性能分析

计时精度：基于晶振频率。代码中注释提到 12.000MHz 和 11.0592MHz。若使用 12MHz，定时器初值 0xFC66 产生 1ms 较为准确，但串口波特率可能会有误差；若使用 11.0592MHz，串口通信极稳，但 1ms 定时需要调整初值。当前代码采用软件修正或接受微小误差。

响应速度：按键响应延迟最大为 20ms，人眼无法察觉，操作流畅。

温度刷新率：程序设定每 1 秒读取一次温度，避免了频繁读取导致的 DS18B20 自发热影响测量精度。

4. 总结

本设计成功实现了一个集计时、测温、存储与通信于一体的单片机系统。

主要成果：

代码健壮性：解决了单总线时序被中断打断的经典问题，以及串口与按键引脚复用的冲突问题。

功能完备：不仅实现了本地的控制与显示，还扩展了 EEPROM 掉电存储和 UART 远程监控功能，具有较强的实用价值。

模块化：各个功能模块文件独立（Delay, I2C, OneWire 等），便于后续移植和维护。

改进方向： 目前系统依靠循环计数计时，长期运行可能存在累积误差。未来可引入 DS1302 时钟芯片以获取更高的时间精度，或使用外部看门狗提高系统在恶劣环境下的稳定性。